GS-812T(Transmitter) → GS-812R(Receiver) Output

Transmitter controls

- Movements

- Forward Btn

- Backward Btn

- Left turn Btn

- Right turn

- Additional buttons

- Left Btn

- Right turn

Transmitter Output

- M1(1)

- M1(2)

- M2(1)

- M2(2)

- M3(1)

- M3(2)

Truth table

- Single press

| TRANSMITTER INPUT |  |  |  |  |  | RECEIVER OUTPUT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FW BTN | BW BTN | LT BTN | RT BTN | L BTN | R BTN | M1 1 | M1 2 | M2 1 | M2 2 | M3 1 | M3 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

- 2 Combination press

| TRANSMITTER INPUT |  |  |  |  |  | RECEIVER OUTPUT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FW BTN | BW BTN | LT BTN | RT BTN | L BTN | R BTN | M1 1 | M1 2 | M2 1 | M2 2 | M3 1 | M3 2 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

- 3 Combination press

| TRANSMITTER INPUT |  |  |  |  |  | RECEIVER OUTPUT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FW BTN | BW BTN | LT BTN | RT BTN | L BTN | R BTN | M1 1 | M1 2 | M2 1 | M2 2 | M3 1 | M3 2 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

| TRANSMITTER INPUT |  |  |  |  |  | RECEIVER OUTPUT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FW BTN | BW BTN | LT BTN | RT BTN | L BTN | R BTN | M1 1 | M1 2 | M2 1 | M2 2 | M3 1 | M3 2 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

- 3 combination hold press

- 4 combination hold press

| TRANSMITTER INPUT |  |  |  |  |  | RECEIVER OUTPUT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FW BTN | BW BTN | LT BTN | RT BTN | L BTN | R BTN | M1 1 | M1 2 | M2 1 | M2 2 | M3 1 | M3 2 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |